| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2013/14 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

практический тур,  7 класс

Время выполнения:  120 минут

«Обработка застежки на тесьму «молния» в шве со смещенной линией

настрачивания»

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Обметать срезы среднего шва (строчка 1). - Сметать, стачать детали до контрольного знака шириной шва 1,5см. В начале и конце строчки выполнить закрепки 0,5 0,7см. (строчка 2) - Припуски шва стачивания среднего шва разутюжить. Припуск под застежку правой детали заутюжить по средней линии, а левой - по прямой параллельно средней линии, на расстоянии 0,5 0,2 см от неё в сторону припуска под застежку. - Подложить с изнаночной стороны тесьму «молнию» так, чтобы сгиб заутюженного припуска упирался в основание зубчиков тесьмы «молнии». Наметать деталь на тесьму «молнию» на расстоянии 0,20,3 см от сгиба. - Настрочить деталь на тесьму «молнию» шириной шва 0,1÷0,2 см от сгиба. В начале и конце строчки выполнить закрепки 0,50,7 см. (строчка 3) - Сгиб правой детали совместить со средней линией левой детали, сколоть, наметать тесьму «молния» на обтачку левой детали на расстоянии 1,50,2 см. от сгиба. - Настрочить тесьму «молнию» на правую деталь с лицевой стороны, прокладывая строчку параллельно сгибу детали на расстоянии 1,50,2 см параллельно сгибу правой детали, а затем под углом к среднему шву (строчка 4). В конце строчки настрачивания, выполняют закрепку 0,50,7см (строчка 5) - Удалить строчки временного назначения, застежку приутюжить. |  |

Самоконтроль: равномерность ширины шва настрачивания, выполнение закрепок, аккуратность выполнения работы, качество ВТО.

Карта пооперационного контроля практической работы

Обработка застежки на тесьму «молния» в шве со смещенной линией настрачивания.

| № п/п | Критерии оценки | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество выполнения обметочного шва. | 2 |  |
| 2 | Ширина стачного шва 1,50,2 см. | 2 |  |
| 3 | Наличие закрепок в начале и конце шва длиной 0,50,7 см. | 2 |  |
| 4 | Качество выполнения ВТО стачного шва вразутюжку. | 2 |  |
| 5 | Ширина настрочного шва левой стороны молнии 0,10,2 см от сгиба заутюженного припуска | 2 |  |
| 6 | Наличие закрепок на левой стороне передней половинки юбки длиной 0,50,7 см. | 2 |  |
| 7 | Ширина отделочной строчки на правой стороне передней половинки юбки 1,50,2 см от сгиба. | 2 |  |
| 8 | Наличие закрепки в конце отделочной строчки на правой стороне передней половинки юбки (0,5-0,7см.). | 2 |  |
| 9 | Качество ВТО. | 2 |  |
| 10 | Соблюдение безопасных приемов труда | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

«Моделирование фартука»

- Нарисуйте 4 модели фартука различного назначения (например: для приготовления пищи, для сервировки стола, для работы в школьной мастерской и др.), которые можно выполнить на основе конструкции фартука с нагрудником (рис.1). Форму и размеры деталей, декоративную отделку согласуйте с назначением фартука и материалом, из которого вы рекомендуете его сшить. Уменьшайте, увеличивайте детали основы, делите их на части, меняйте конфигурацию, используйте дополнительные детали: оборки, воланы, функциональные детали (например, кармашек для хранения карандаша и т.д.). Декорируйте фартук вышивкой, аппликацией, пряжками, пуговицами, тесьмой, кружевом и т.д.

- Рассмотрите эскизы. Выявите различия между базовой моделью фартука  и своими вариантами.

- Выполните моделирование выбранных Вами моделей: в  соответствии с эскизом на чертеже базовой модели нанесите новые линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклей детали выкройки на листе «Выполнение моделирования фартука». Напишите название деталей и укажите направление нитей основы.

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование фартука»

| № п/п | Контролируемые параметры | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 2 |  |
| 2 | Культура труда | 2 |  |
| 3 | Функциональное разнообразие моделей фартуков и их композиционное решение (2 балла на 1 модель) | 8 |  |
| 4 | Сложность преобразования основы конструкции фартука | 8 |  |
|  | 4.1. Изменение лекал нагрудников по эскизам (0,5 балла на модель) | 2 |  |
|  | 4.2. Изменение лекал нижней части по эскизам (0,5 балла на модель) | 2 |  |
|  | 4.3. Изменение лекал карманов по эскизам(0,5 балла на модель) | 2 |  |
|  | 4.4. Аккуратность выполнения моделирования из цветной бумаги (0,5 балла на модель) | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

«Выполнение моделирования фартука Модель №1»

| Рис. 1. Эскиз модели фартука №1 | Рис. 2. Чертеж базовой модели фартука |
| --- | --- |

Выполнение моделирования фартука Модель №2»

| Рис. 3. Эскиз модели фартука №2 | Рис. 4. Чертеж базовой модели фартука |
| --- | --- |

Выполнение моделирования фартука Модель №3»

| Рис. 5. Эскиз модели фартука №3 | Рис. 6. Чертеж базовой модели фартука |
| --- | --- |

Выполнение моделирования фартука Модель №4»

| Рис. 7. Эскиз модели фартука №1 | Рис. 8. Чертеж базовой модели фартука |
| --- | --- |