| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2013/14 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

практический тур,  8-9 класс

Время выполнения:  120 минут

«Обработка разреза и линии низа изделия»

| Описание работы | Рисунок |
| --- | --- |
| 1. Сметать детали швом шириной 25 мм до намеченной линии. Стачать, выполняя закрепки в начале и конце строчки. Припуски на шов разутюжить (строчка 1). |  |
| 2. Срезы припуска на шов подогнуть на изнаночную сторону на 5÷7 мм, заутюжить и проложить машинную строчку на расстоянии 2÷3 мм от сгиба (строчка 2). |  |
| 3. Нижний срез изделия подогнуть на изнаночную сторону на 5÷7мм, заутюжить и заметать прямыми стежками. |  |
| 4. Обтачать нижние углы разреза (строчка 3). Строчка обтачивания проходит параллельно линии подгибки низа и ниже неё на 2 мм. Излишки припусков в углах обтачивания разреза высечь, вывернуть, выправить швы и приутюжить. |  |
| 5. В конце разреза выполнить машинную закрепку длиной 20 мм (строчка 4) |  |
| 6. Подогнуть линию низа. Ширина подгибки 30 мм. Заметать линию низа швом шириной 5÷7 мм от верхнего сгиба. Застрочить на расстоянии 1÷2мм от верхнего подогнутого края (строчка 5). 7. Отутюжить образец. |  |

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Обработка разреза и линии низа изделия»

| № п/п | Критерии контроля | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина стачного шва 25 мм | 2 |  |
| 2 | Качество выполнения ВТО шва | 1 |  |
| 3 | Величина подгиба нижнего среза 5÷7мм | 2 |  |
| 4 | Ширина шва вподгибку 2÷3 мм | 2 |  |
| 5 | Качество выполнения обтачного шва (прямой угол) | 2 |  |
| 6 | Толщина обтачного шва | 2 |  |
| 7 | Качество выполнения машинной закрепки | 2 |  |
| 8 | Величина подгибки низа 30 мм | 2 |  |
| 9 | Ширина шва настрачивания 1÷2мм. | 2 |  |
| 10 | Качество окончательной ВТО | 1 |  |
| 11 | Соблюдение безопасных приемов труда | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Примечание: Отделочная строчка прокладывается по лицевой стороне

«Моделирование юбки»

- Дорисуйте 5 различных модели юбок, выполненных на основе прямой юбки, дополнив их карманами, кокетками, рельефами, складками, оборками.

2. Выберите для моделирования любую свою модель. Выявите различия между базовой моделью прямой юбки  и своим вариантом.

3. Выполните моделирование выбранного варианта модели: в  соответствии с эскизом на чертеже базовой модели нанесите новые линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

Аккуратно наклей детали выкройки на листе «Выполнение моделирования юбки». Напишите название деталей и укажите направление нитей основы.

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование юбки»

| № п/п | Контролируемые параметры | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 2 |  |
| 2 | Культура труда | 2 |  |
| 3 | Создание разнообразных моделей юбок с неповторяющимися элементами (по 1 балла на модель) | 5 |  |
| 4 | Сложность преобразования основы конструкции прямой юбки | 11 |  |
|  | 4.1. Нанесение линий фасона | 3 |  |
|  | 4.2. Выполнение поэтапного моделирования | 4 |  |
|  | 4.3. Название деталей выкройки | 2 |  |
|  | 4.4. Направление нитей основы | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Выполнение моделирования юбки»