| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2012/13 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

практический тур,  10-11 класс

Время выполнения:  120 минут

«Обработка низа рукава притачной замкнутой манжетой»

Для выполнения практической работы необходимо выкроить  две детали. Манжета в готовом виде: ширина 40 мм, длина 220 мм, основная деталь рукава: ширина  280 мм, длина рукава произвольная 150÷200 мм. Припуски на швы притачивания и настрачивания манжеты 7÷10 мм, припуск на шов стачивания рукава и манжеты 15 мм.

| Описание работы | Рисунок |
| --- | --- |
| 1. По надсечке на рукаве заложить 2 складки глубиной 30 мм в одну сторону и закрепить их одной машинной строчкой швом шириной 5÷7 мм (строчка 1) |  |
| 2. На изнаночную сторону рукава наложить манжету лицевой стороной, совмещая срезы низа рукава и манжеты. Притачать швом шириной 7÷10 мм (строчка 2) . Строчку выполнять по изнаночной стороне манжеты. Припуски на швы заутюжить в сторону манжеты |  |
| 3. Манжету отогнуть на лицевую сторону рукава. Срез манжеты подогнуть внутрь на 5÷7 мм. Подогнутый край наложить на рукав, закрывая строчку притачивания и настрочить манжету на рукав швом шириной 1÷2 мм (строчка 3) |  |
| 4. После притачивания манжеты срезы рукава стачать (строчка 4) швом шириной 15 мм и обметать (строчка 5) одновременно с боковыми срезами манжеты. Швы заутюжить. 5. Нижний край припуска шва стачивания закрепить машинной закрепкой (строчка 6). Длина закрепки 10÷15 мм. |  |

Карта пооперационного контроля при выполнении практической работы

«Обработка низа рукава притачной замкнутой  манжетой»

| № п/п | Критерии контроля | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Качество выполнения раскроя деталей | 2 |
|  | Соблюдение направления нити основы при раскрое | 2 |
|  | Глубина и качество выполнения складок 30 ± 2 мм. | 2 |
|  | Ширина притачивания манжеты | 2 |
|  | ВТО шва притачивания манжеты | 2 |
|  | Равномерность выполнения шва настрачивания манжеты 1-2 мм. | 2 |
|  | Равномерность ширины манжеты в готовом виде 40 мм. | 2 |
|  | Ширина шва стачивания рукава и манжеты 15 ± 2 мм | 2 |
|  | Совпадение линии притачивания манжеты по шву стачивания рукава | 2 |
|  | Соблюдение безопасных приемов труда | 2 |
|  | Итого | 20 |

«Моделирование юбки»

1. Выявите различия между базовой моделью прямой юбки  и предложенным эскизом юбки.

2. Выполните моделирование предложенного варианта модели: в  соответствии с эскизом на чертеже базовой модели нанесите новые линии фасона и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

Аккуратно наклейте детали выкройки на листе «Выполнение моделирования юбки». Напишите название деталей и укажите направление нитей основы.

| Юбка прямая, прилегающая, с драпировкой на переднем полотнище из-под подреза. Заднее полотнище с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка по левому боковому шву на молнии. |  |
| --- | --- |

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование юбки»

| № п/п | Контролируемые параметры | Макс. баллы | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 2 |  |
| 2 | Культура труда | 2 |  |
| 3 | Сложность преобразования основы конструкции прямой юбки | 16 |  |
|  | 3.1. Нанесение линий фасона, условных обозначений действий по моделированию | 5 |  |
|  | 3.2. Выполнение поэтапного моделирования | 4 |  |
|  | 3.3. Название деталей выкройки | 2 |  |
|  | 3.4. Направление нитей основы | 1 |  |
|  | 3.5. Аккуратность выполнения моделирования из цветной бумаги | 4 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Выполнение моделирования юбки